|  | KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ BIURO TECHNIKI I ZAOPATRZENIA WYDZIAŁ TECHNIKI SPECJALNEJ ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-I-02/SG

KARTRIDŻ DO PRZEDMIOTU PRZEZNACZONEGO DO OBEZWŁADNIANIA OSÓB ZA POMOCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

nazwa przedmiotu zamówienia publicznego

Grupa 17 – inne wyroby,

lp. 2 - kartridże do przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

SPIS TREŚCI

Strona

SPIS TREŚCI	2

1.	PRZEZNACZENIE DOKUMENTU	3

2.	ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU	3

3.	DOKUMENTY ZWIĄZANE	3

4.	OPIS OGÓLNY WYROBU - KARTRIDŻ	3

5.	WYMAGANIA TECHNICZNE - KARTRIDŻA	4

5.1	ZASIĘG DZIAŁANIA	4

5.2	DANE TECHNICZNE	4

5.3	WYMAGANIA JAKOŚCIOWE	4

6.	WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA - KARTRIDŻ	4

7.	CECHOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT - KARTRIDŻ	5

7.1	CECHOWANIE	5

7.2	PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	5

8.	GWARANCJA	5

9.	BADANIA ODBIORCZE - KARTRIDŻ	5

10.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNINIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - KARTRIDŻ	5

# PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie parametrów, jakie powinien spełniać w zakresie wymagań:

- technicznych,

- jakościowych,

- związanych z bezpieczeństwem użytkowania,

w odniesieniu do:

- nazewnictwa,

- symboli,

- badań i metodologii badań,

- znakowania oraz oznaczania wyrobu.

# ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz 
w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa.

# DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Dokumentacja techniczna (DK, WT) Producenta zawierająca co najmniej:

- zestawienie elementów składowych,

- opis wykonania wyrobu,

- zakres badań w toku produkcji oraz kryteria i metodyki badań, umożliwiający sprawdzenie cech użytkowych, niezawodności i bezpieczeństwa,

- oznaczenie (cechowanie) - pozycja,

- zasady pakowania, transportu, przechowywania,

- instrukcję obsługi,

- instrukcję obsługi technicznej,

- instrukcję recyklingu, bezpiecznego zniszczenia i likwidacji.

- IEC 62792:2015 Measurement method for output of electroshock weapons.

W przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących;

# OPIS OGÓLNY WYROBU - KARTRIDŻ

Kartridż jest wyrobem przeznaczonym do urządzeń typu paralizator elektryczny, będących na wyposażeniu Straży Granicznej i wykorzystywanym do obezwładniania na odległość.

Kartridż może być użyty jednorazowo.

Efekt obezwładnia na odległość uzyskiwany jest poprzez wystrzelenie dwóch elektrod, transmitujących impulsy elektryczne z paralizatora do rażonego celu.

Wystrzelenie elektrod następuje w wyniku działania sprężonego gazu.

Konstrukcja elektrod powinna umożliwić przeniknięcie impulsu obezwładniającego przez barierę do 25 mm na elektrodę.

# WYMAGANIA TECHNICZNE - KARTRIDŻA

## ZASIĘG DZIAŁANIA

Zasięg rażenia jest uzależniony jest od rodzaju użytego kartridża i może wynosić od 4 metrów do 11 metrów.

Każdorazowo zasięg oraz typ paralizatora Zamawiający powinien określić w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub umowie.

## DANE TECHNICZNE

Przewody przewodzące impulsy elektryczne z kartridża do elektrod mają być wykonane z miedzi.

Wymiary kartridża powinny być zgodne z wymaganiami z tabelą nr 1.

Masa kartridża powinna być zgodna z wymaganiami tabeli nr 1.

Rozstaw między elektrodami w trafionym celu jest uwarunkowany odległością od celu rażenia i może maksymalnie wynieś 112 cm.

Tabela nr 1 – wymiary i masa

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość całkowita | mm | ≤ 71 |
| 2. | Szerokość całkowita | mm | ≤ 37 |
| 3. | Wysokość całkowita | mm | ≤ 65 |
| 4. | Masa | g | ≤ 73 |

## WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się wyłącznie wyroby wykonane w pierwszym stopniu jakości.

Wykonawca powinien posiadać i stosować system oceny jakości produkcji, kontrolę produktu końcowego oraz badania wymagane w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonanie powyższych czynności powinno być udokumentowane (sporządzone zapisy).

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia stosownego dokumentu (protokołu, zaświadczenia) z przeprowadzonej klasyfikacji jakości i pozytywnej kontroli końcowej wyrobów na zgodność z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA - KARTRIDŻ

- Każdy kartridż niezaładowany do paralizatora powinien posiadać osłonę zapobiegającą ewentualnemu porażeniu lub zranieniu w trakcie transportu i przechowywania

- Elektrody muszą być sterylne.

- Elektrody nie mogą być wyrzucane za pomocą ładunku prochowego.

- Przewody wysokiego napięcia łączące kartridż z elektrodami muszą być w izolacji.

- Kartridż po użyciu powinien być łatwo identyfikowany.

# CECHOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT - KARTRIDŻ

## CECHOWANIE

- Kartridż ma posiadać na obudowie naniesiony numer identyfikacyjny,

- Zasięg lub rodzaj działania powinien być identyfikowany przez jedną z cech: kolor, kształt, oznaczenie.

- Na obudowie kartridża bojowego lub na jego opakowaniu powinien być naniesiony okres przydatności do użytkowania.

## PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przód kartridża musi posiadać założoną osłonę.

- Kartridż powinien być zapakowany do opakowania indywidulnego lub zbiorczego.

- Opakowanie musi zabezpieczyć wyrób przed czynnikami atmosferycznymi 
i uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.

- Opakowanie powinno umożliwiać transportowanie powszechnie dostępnymi środkami komunikacji,

- Przechowywanie, załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się 
w warunkach zabezpieczających wyrób i opakowanie zbiorcze przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi.

# GWARANCJA

Okres gwarancji każdorazowo powinna określać umowa.

Okres przydatności do użycia: 60 miesięcy licząc od daty produkcji nie krócej jednak niż 48 miesięcy od dnia odbioru.

# BADANIA ODBIORCZE - KARTRIDŻ

Dla każdej nowej dostawy wyrobu należy przeprowadzić badania w następującym zakresie:

- Zasięg działania,

- Rozstaw między elektrodami w trafionym celu,

Badania należy przeprowadzić na typie paralizatora elektrycznego do którego będą stosowane właściwe kartridże.

# WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNINIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - KARTRIDŻ

- Aktualne wyniki badań odbiorczych, wykonane przez laboratorium badawcze producenta,

- Poświadczenia jakościowe producenta lub Wykonawcy dla  pozostałych wymagań w punkcie 5.2,

- Poświadczenia producenta lub wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań w punkcie 6,

- Deklaracja Wykonawcy dotycząca przeprowadzonej klasyfikacji jakości i 100 % kontroli końcowej wyrobów.